BÁO CÁO TỔNG HỢP SỰ CỐ KPH

SM 06-26: Phú Khang Phát — PKP KW536H 20% — Sai màu

## I. THÔNG TIN CHUNG

| Mục | Chi tiết |
| --- | --- |
| Khách hàng / Nhà máy | Phú Khang Phát |
| Sản phẩm / Tên màu | Sơn màu PKP KW 536H 20% |
| MSSX | 1060626 |
| Số lượng | 342 kg |
| Quy trình sơn | Lót màu 1 hệ nước (2 lần) → Lót màu 2 hệ nước → Sơn màu hệ nước 20% (2 lần) |
| Ngày sản xuất | 06/06/2026 (lô 060626) |
| Ngày phát hiện | 13/06/2026 (KT phát hiện trước SX), 16/06/2026 (phiếu KPH) |
| Người phản ánh | Kỹ thuật Tròn Em |
| Trạng thái | ⚠️ Đã chỉnh màu, đang theo dõi ổn định màu theo thời gian |

(Nguồn: 1. NỘI DUNG KPH.docx — mục 01-03)

## II. VẤN ĐỀ KỸ THUẬT

Hiện tượng lỗi:

Kỹ thuật kiểm tra trước sản xuất phát hiện sơn màu PKP KW 536H 20% sai màu so với mẫu — màu trắng hơn (lợt hơn) mẫu. Sơn màu để sau 1-8 ngày có tình trạng mất màu đơn, dư trắng.

(Nguồn: 1. NỘI DUNG KPH.docx + 3. BÁO CÁO KIỂM TRA CỦA QC TẠI CTY.docx)

Kiểm tra tại khách hàng (KT):

Sơn màu PKP KW536H 20% lệch màu so với mẫu rất nhiều.

(Nguồn: 5. BCTH.jpg — mục 2.1)

Kiểm tra tại công ty (QC) — Báo cáo số 03-0626:

• Tại thời điểm giao hàng (06/06): màu đạt.

• Sau 7 ngày (13/06): màu không đạt, bị trắng hơn.

• Pha lại công thức gốc và công thức sản xuất lô 06/06:

- Mới pha: màu đạt 9/10 so với thẻ màu sản xuất ngày 06/06.

- Sau 1 ngày: màu bị trắng hơn, mất màu đơn.

- Sau 3-7 ngày: ΔL = 0.8–1.3 (trên cùng 1 công thức, hũ sơn để sau 3-7 ngày có giá trị L tăng theo hướng trắng hơn).

(Nguồn: 3. BÁO CÁO KIỂM TRA CỦA QC TẠI CTY.docx + 5. BCTH.jpg)

Kết quả đo Lab (máy Spectro I):

| Phương pháp | Công thức | Mới pha | Sau 3-7 ngày | ΔL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phun thẻ | Lô SX 060626 (phản ánh) | L=39.06, a=-1.52, b=4.12 | L=39.96, a=-1.57, b=-4.43 | ΔL = 0.81 |
| Phun thẻ | Công thức SX (pha lại) | L=39.10, a=-1.59, b=-4.15 | L=40.96, a=-1.69, b=-4.62 | ΔL = 1.86 |
| Phun thẻ | Công thức gốc (pha lại) | L=39.80, a=-1.53, b=-4.35 | L=41.09, a=-1.67, b=-4.72 | ΔL = 1.29 |
| Kéo giấy | Công thức SX (pha lại) | L=44.62, a=-1.82, b=-4.94 | L=44.76, a=-1.81, b=-4.97 | ΔL = 0.14 |
| Kéo giấy | Công thức gốc (pha lại) | L=47.05, a=-2.05, b=-5.09 | L=47.05, a=-2.09, b=-4.98 | ΔL = 0.00 |

(Nguồn: 3. BÁO CÁO KIỂM TRA CỦA QC TẠI CTY.docx — mục C)

Nguyên nhân trực tiếp:

Do sơn màu để sau 8 ngày màu trắng hơn so với lúc mới pha — mất ổn định màu, nguyên nhân từ Đen 2026 gây mất màu đơn.

(Nguồn: 5. BCTH.jpg — mục 3 + Context task)

ⓘ Không có ảnh sản phẩm lỗi trong hồ sơ (chỉ có ảnh chứng từ).

## III. XỬ LÝ SỰ CỐ

Timeline:

| Thời gian | Sự kiện | Người thực hiện | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 06/06/2026 | Giao hàng lô 060626 (342 kg) cho PKP | SX | — |
| 13/06/2026 | KH phản ánh màu sai — lợt hơn mẫu | Phú Khang Phát | Phát hiện sự cố |
| 13/06/2026 | QC kiểm tra mẫu lưu: sau 7 ngày màu không đạt | QC — Nguyễn Thị Yến | Xác nhận sai màu do mất màu theo thời gian |
| 16/06/2026 | Lập phiếu KPH SM 06-26 | KT Tròn Em | Phiếu KPH |
| 24/06/2026 | Báo cáo kiểm tra QC số 03-0626 | QC Nguyễn Thị Yến | Kết luận: dư trắng, mất màu đơn |
| 25/06/2026 | Báo cáo tổng hợp SM 06-26 | Ngô Thị Bằng Tâm | Tổng hợp nguyên nhân & biện pháp |

(Nguồn: 1. NỘI DUNG KPH.docx + 3. BÁO CÁO KIỂM TRA CỦA QC TẠI CTY.docx + 5. BCTH.jpg)

Biện pháp tạm thời:

Chỉnh 0.013% tinh màu vào 1 thùng 18kg. Lượng chỉnh cụ thể: Vàng HRH 110.5g + Đen BT 01H 112g + Đỏ Red BT 01H 3.2g.

(Nguồn: 1. NỘI DUNG KPH.docx — mục 06 + 5. BCTH.jpg — mục 2.2)

Biện pháp triệt để:

QC sử dụng màu đen nước + phụ gia ổn định màu nước (do R&D cung cấp) → kết quả đạt. Cần tiếp tục theo dõi ổn định màu theo thời gian cho các lô sau.

(Nguồn: 5. BCTH.jpg — mục 2.3)

## V. CÔNG VIỆC CẦN LÀM TIẾP THEO

| Công việc | Người phụ trách | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| Kiểm tra nguyên nhân gốc: xác định tại sao Đen 2026 gây mất ổn định màu | QC + R&D | Cao |
| Theo dõi ổn định màu các lô PKP KW536H tiếp theo (đo Lab sau 1, 3, 7 ngày) | QC | Cao |
| Đánh giá hiệu quả phụ gia ổn định màu nước trên lô thực tế | QC + R&D | Trung bình |
| Cập nhật công thức gốc nếu cần thiết | Phòng Màu + KT | Thấp |

## VI. NHẬN XÉT & KIẾN NGHỊ

Kết luận từ dữ kiện:

• Sự cố xảy ra do sơn màu PKP KW536H 20% mất ổn định màu theo thời gian — sau 1-8 ngày màu trắng hơn (dư trắng). Tại thời điểm giao hàng (06/06) màu vẫn đạt, nhưng đến khi KH kiểm tra (13/06) màu đã sai.

• Cả hai phương pháp kiểm tra (phun thẻ và kéo giấy) đều cho thấy xu hướng ΔL dương (tăng L = trắng hơn) khi để sau 3-7 ngày trên phun thẻ. Trên kéo giấy, màu ổn định hơn.

• QC đã thử nghiệm màu đen nước + phụ gia ổn định màu nước và cho kết quả đạt — đây là hướng khắc phục tiềm năng cho các lô sau.

Kiến nghị từ các bên:

• KT Tròn Em: đề nghị QC kiểm tra nguyên nhân và hướng khắc phục cho những lô hàng sau.

(Nguồn: 1. NỘI DUNG KPH.docx — mục 08)

• QC (Nguyễn Thị Yến): kết luận sản phẩm giao cho KH có hiện tượng sai màu — dư trắng, nguyên nhân do sơn màu để sau 1 ngày mất màu đơn.

(Nguồn: 3. BÁO CÁO KIỂM TRA CỦA QC TẠI CTY.docx — mục D)

## VII. DỮ LIỆU GỐC

Trích nguyên văn từ hồ sơ gốc:

1. NỘI DUNG KPH.docx:

"Kỹ thuật kiểm tra trước sản xuất, sơn màu PKP KW 536H 20% (ms: 1060626, số lượng: 342kg) sai màu so với mẫu." — "Kỹ thuật Tròn Em đề nghị phòng QC kiểm tra nguyên nhân và hướng khắc phục cho những lô hàng sau."

(Nguồn: 1. NỘI DUNG KPH.docx)

3. BÁO CÁO KIỂM TRA CỦA QC TẠI CTY.docx:

"Sản phẩm đã giao cho khách hàng có hiện tượng sai màu – dư trắng. Nguyên nhân: do sơn màu để sau 1 ngày có tình trạng mất màu đơn, dư trắng." — Nguyễn Thị Yến, ngày 24/06/2026.

(Nguồn: 3. BÁO CÁO KIỂM TRA CỦA QC TẠI CTY.docx — mục D)

5. BCTH.jpg:

"Do sơn màu để sau 8 ngày màu trắng hơn so với lúc mới pha." — "QC sử dụng men đen nước + phụ gia ổn định màu nước (R&D cung cấp) => KQ đạt." — Ngô Thị Bằng Tâm, ngày 25/06/2026.

(Nguồn: 5. BCTH.jpg)