CÔNG TY TNHH SXTM HÓA KEO BÌNH THẠNH	 						Phụ lục: 01B

QT-KT-SPM/02

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA

(Báo cáo kiểm tra số : 08 - 0726     )

A. Thông tin sản phẩm

| 1. Tên sản phẩm: Sơn màu PU VNHW 19 1725 TPG 80% MSSX: 070726 khối lượng: 72kg Khách hàng: Thanh Hùng |  |
| --- | --- |
| 2. Ngày kiểm tra: 24/07/2026 | 3. Nguyên nhân mục đích: Kỹ thuật phản ánh lô sản xuất đầu tiên tại Thanh Hùng sai màu, đậm hơn mẫu |

B. Phương pháp / quy trình và kết quả kiểm tra:

- Kiểm tra thẻ màu trước khi giao hàng

- Lấy hũ lưu QC phun lại kiểm tra màu sắc.

2. Kết quả kiểm tra:

|  |  | Kết quả | Hình ảnh |
| --- | --- | --- | --- |
| Thẻ kiểm tra màu sắc trước khi giao (xưởng phun) |  | Tương đương thẻ gốc |  |
| Hũ lưu QC phun lại | Xưởng phun lại | Tương đương thẻ gốc |  |
|  | QC phun | Đậm hơn thẻ gốc |  |
| Kỹ thuật phun |  | Đậm hơn thẻ gốc |  |

Nhận xét: 3 bộ phận phun ra 2 kết quả khác nhau:

- QC và Kỹ Thuật: phun patt thứ nhất, ráp và phun 2 patt tiếp theo

- Xưởng phun: phun 3 patts liên tục

C. Nhận xét, kết luận:

- Màu đã giao có màu sắc giống thẻ gốc.

- Nguyên nhân sai màu (đậm hơn): xưởng phun sơn màu lên thẻ khác với sản xuất thực tế nên màu khác nhau, đậm hơn mẫu.

- Xử lý: Kỹ Thuật làm việc với khách hàng và báo về công ty cách thức phun sơn màu về công ty bằng báo cáo có xác nhận của khách hàng. ( Quy trình chỉ phun 2 patts, sản xuất thực tế trên chuyền phun 3 patts do mặt bàn lớn và độ bóng cao)

Ngày 25 tháng 07 năm 2026

Bộ phận QC1

Nguyễn Thị Yến