CÔNG TY TNHH SXTM HÓA KEO BÌNH THẠNH	 						Phụ lục: 01B

QT-KT-SPM/02

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA

(Báo cáo kiểm tra số : 02 - 0826     )

A. Thông tin sản phẩm

| 1. Tên sản phẩm: Sơn màu NC MHT 71 gray 10% MSSX: 250726 khối lượng: 100kg Khách hàng: Minh Hưng Tiến |  |
| --- | --- |
| 2. Ngày kiểm tra: 12 /08/2026 | 3. Nguyên nhân mục đích: Kỹ thuật phản ánh lô sản xuất đầu tiên tại Minh Hưng Tiến sai màu. |

B. Phương pháp / quy trình và kết quả kiểm tra:

- Kiểm tra thẻ màu trước khi giao hàng

- Lấy hũ lưu QC phun lại kiểm tra màu sắc.

2. Kết quả kiểm tra:

2.1 Về độ nhớt:

- Màu giao đi: TLP 1-1, 15“00

- Màu đã chỉnh mang về pha sẵn: 12“30

2.2 Về màu sắc:

|  | Kết quả |  |  |  | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thẻ gốc | Thẻ màu sản xuất | Màu kỹ thuật phun lại | Màu đã chỉnh |  |
| Lab | 71.90 1.05 5.01 | 71.84 0.99 5.40 | 71.80 1.22 4.90 | 71.97 1.10 4.95 | Cả 3 thẻ màu – màu kiểm tra giao hàng, kỹ thuật phun kiểm tra và màu đã chỉnh - có màu sắc giống nhau và tương đương với thẻ gốc |
| Δlab (so với thẻ gốc) |  | -0.06 -0.06 0.39 | -0.10 0.17 -0.08 | 0.07 0.05 -0.06 |  |

C. Nhận xét, kết luận:

- Màu đã giao (phun tại công ty và phun tại khách hàng có màu sắc giống thẻ gốc.

- Màu đã chỉnh mang về: tương đương màu đã giao đi.

Ngày 12 tháng 08 năm 2026

Bộ phận QC1

Nguyễn Thị Yến