DANH MỤC MÀU/BỘT MÀU ƯU TIÊN CHO GLAZE VÀ DURO STAIN

Cập nhật 02/10/2026 – đối chiếu bảng phân loại màu và thư mục MSDS/TDS OneDrive

# 1. Mục đích và phạm vi

Tài liệu này lưu các màu/bột màu đang có lượng tồn lớn hoặc phù hợp về độ bền để ưu tiên xem xét khi phát triển hệ glaze (màu trong/loang gỗ) và Duro Stain. Đây là danh mục sàng lọc kỹ thuật; không thay thế thử nghiệm công thức, shade card, TDS hoặc SDS/MSDS chính thức của nhà cung cấp.

# 2. Danh mục ưu tiên

| Nhóm màu | Mã NL | Sản phẩm | C.I./CAS | Tồn kg | Bền sáng | Thời tiết | Đánh giá sử dụng | Tài liệu đã thấy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đỏ oxit | NL.001167 / NL.000216 / NL.001476 | Iron Oxide RB 4097 / Red RO 4597 / Ferrispec FP RB-4097 | P.R.101; CAS 1309-37-1 | 200 / 75 / 375 | 7–8 | 5 | Rất phù hợp cho glaze và Duro Stain; màu trong/đỏ gỗ cần kiểm tra độ trong và strength. | KROMA RED IRON OXIDE; FERRISPEC RB 4097 MSDS |
| Vàng oxit | NL.001360 | Ferrispec FP YB-2087 | P.Y.42; CAS 51274 | 800 | 7–8 | 5 | Ưu tiên cho glaze vàng mật ong, oak, teak; cần kiểm tra tone và độ trong trên nền gỗ. | FERRISPEC YB2087 MSDS |
| Nâu đất/umber | NL.000989 | Umber Pigment 645 | P.Br.7; CAS 12713-03-0 | 950 | 7–8 | 5 | Màu nâu đất chủ lực cho glaze và Duro Stain; phù hợp tạo tone walnut/teak/antique. | TDS Umber 645 |
| Nâu Van Dyke | NL.001004 | Hoover 778 BN | Mixture – blended iron oxide | 1,150 | NCC: lightfast | Chưa ghi | Ưu tiên cao cho stain nâu đậm/Van Dyke; cần xác nhận độ trong, độ bền dung môi và tương thích binder. | Hoover 778BN |
| Nâu paste gỗ | NL.000213 / NL.000319 | Pigment Brown TB 1008 / Brown SP 1008 W | Chưa công bố đầy đủ | 1,047.5 / 323.9 | Chưa có | Chưa có | Có lượng tồn lớn, dùng để thử glaze/Duro Stain; bắt buộc lấy TDS/SDS, pigment index và vehicle trước khi chốt. | SDS Pigment Brown TB-1008 (Genky); TDS cần bổ sung cho Brown SP 1008 W |
| Đen carbon | NL.000235 / NL.000329 | Carbon 30L / Carbon Black MA 100 | P.Bk.7; CAS 1333-86-4 | 850 / 430 | 8 | 5 | Dùng chỉnh tone và tạo walnut/ebony; nên dùng thấp để tránh làm đục glaze. | TDS/SDS nhà cung cấp cần lưu cùng lô |
| Đen oxit | NL.001358 | Iron oxide Black VAP-330M | P.Bk.11; CAS 1317-61-9 | 425 | 8 | 5 | Dùng cho đen nâu và tone trầm; phù hợp hệ cần độ bền cao, nhưng cần kiểm tra độ trong trên veneer. | TDS cần lấy; tham chiếu Bayferrox 330 không thay thế TDS grade thực tế |
| Vàng hữu cơ | NL.000953 | Hififast Yellow HF4G | P.Y.151; C.I. 13980 | 190 | NCC: rất tốt | NCC: tốt | Có thể dùng phối vàng glaze/stain khi cần màu sạch; kiểm tra bleeding, solvent fastness và độ trong. | TDS_HIFIFAST Yellow HF4G_Coatings_EN |
| Đỏ hữu cơ | NL.000212 | Pigment Red TR 718 | P.R.101 transparent oxide | 298.5 | 7–8 | 5 | Ưu tiên cho đỏ trong trên gỗ; xác nhận TDS Genky và độ tương thích hệ Duro. | TDS/COA nhà cung cấp cần bổ sung |

# 3. Thứ tự ưu tiên chạy mẫu

Umber Pigment 645 – nâu đất chủ lực.

Hoover 778 BN – nâu Van Dyke đậm.

Ferrispec YB-2087 – vàng oxit.

Ferrispec RB-4097 / Iron Oxide Red – đỏ oxit.

Pigment Brown TB 1008 – nâu paste có tồn lớn.

Carbon 30L hoặc Carbon Black MA 100 – chỉnh tone đen/nâu.

# 4. Điểm cần bổ sung trước khi duyệt công thức

Lấy đúng TDS/SDS/MSDS theo từng mã hàng và từng nhà cung cấp; không dùng dữ liệu của grade tương đương để thay thế.

Xác nhận pigment index, hàm lượng pigment/solid, vehicle/binder, D50 hoặc particle size, tỷ trọng và khuyến nghị tương thích.

Chạy thử trên nền gỗ chuẩn với glaze và Duro Stain: độ trong, màu lên nền, độ sâu màu, bleeding, migration, chà lau, bền sáng, bền nước và bền dung môi.

Đối với màu paste nội địa hoặc mã chưa xác minh: tạm xếp nhóm thử nghiệm, chưa ghi nhận C.I. và chỉ số bền màu là chính thức.

Các chỉ số trong bảng lấy từ file phân loại ngày 02/10/2026 và tên tài liệu OneDrive đã thấy; cần đọc toàn văn từng PDF để cập nhật định lượng chính thức.

# 5. Nguồn tài liệu OneDrive đã đối chiếu

Thư mục: PHÒNG VẬT TƯ (ổ đĩa chung) → MSDS, COA, TDS → MSDS,TDS - MÀU 2026 (gửi anh Minh) - 02-10-26. Người chia sẻ: Bùi Thị Hồng Diễn. Các tài liệu liên quan đã thấy gồm TDS Umber 645, Hoover 778BN, KROMA/Ferrispec RB 4097, Ferrispec YB2087, SDS Pigment Brown TB-1008 và các TDS/SDS màu khác.

Ghi chú kiểm soát: Tài liệu này là bản lưu phục vụ nghiên cứu/phát triển công thức; các kết luận “phù hợp” là mức ưu tiên sàng lọc, cần xác nhận bằng mẫu thực tế trước khi áp dụng sản xuất.