DANH MỤC MÀU/BỘT MÀU ƯU TIÊN CHO GLAZE VÀ DURO STAIN

Cập nhật 04/10/2026 (dữ liệu OneDrive đến 03/10/2026) – ĐÃ TẢI VỀ MÁY toàn bộ tài liệu TDS/SDS-MSDS (24 TDS + 36 SDS/MSDS + 1 file check list tồn kho = 61 tài liệu, ~20,4 MB) và đối chiếu lại từng mã

# 1. Mục đích và phạm vi

Tài liệu này lưu các màu/bột màu đang có lượng tồn lớn hoặc phù hợp về độ bền để ưu tiên xem xét khi phát triển hệ glaze (màu trong/loang gỗ) và Duro Stain. Đây là danh mục sàng lọc kỹ thuật; không thay thế thử nghiệm công thức, shade card, TDS hoặc SDS/MSDS chính thức của nhà cung cấp.

# 2. Danh mục ưu tiên

| Nhóm màu | Mã NL | Sản phẩm | C.I./CAS | Tồn kg | Bền sáng | Thời tiết | Đánh giá sử dụng | Tài liệu đã thấy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đỏ oxit | NL.001167 / NL.000216 / NL.001476 | Iron Oxide RB 4097 / Red RO 4597 / Ferrispec FP RB-4097 | P.R.101; CAS 1309-37-1 | 200 / 75 / 375 | 7–8 | 5 | Rất phù hợp cho glaze và Duro Stain; màu trong/đỏ gỗ cần kiểm tra độ trong và strength. | ĐÃ CÓ: TDS KROMA RED IRON OXIDE RO (US, dải mã 2097–7097); SDS KROMA RED IRON OXIDE RO_VIETNAMESE (4097, 4597); SDS FERRISPEC RB 4097 (VN). Còn thiếu: COA theo lô. |
| Vàng oxit | NL.001360 | Ferrispec FP YB-2087 | P.Y.42; CAS 51274 | 800 | 7–8 | 5 | Ưu tiên cho glaze vàng mật ong, oak, teak; cần kiểm tra tone và độ trong trên nền gỗ. | ĐÃ CÓ: SDS FERRISPEC YB2087 YELLOW PIGMENT (VN). Còn thiếu: TDS riêng của YB-2087. |
| Nâu đất/umber | NL.000989 | Umber Pigment 645 | P.Br.7; CAS 12713-03-0 | 950 | 7–8 | 5 | Màu nâu đất chủ lực cho glaze và Duro Stain; phù hợp tạo tone walnut/teak/antique. | ĐÃ CÓ đủ: TDS Umber 645 + SDS UMBER AND SIENNA PIGMENTS 645. Còn thiếu: COA theo lô. |
| Nâu Van Dyke | NL.001004 | Hoover 778 BN | Mixture – blended iron oxide | 1,150 | NCC: lightfast | Chưa ghi | Ưu tiên cao cho stain nâu đậm/Van Dyke; cần xác nhận độ trong, độ bền dung môi và tương thích binder. | ĐÃ CÓ: tài liệu Hoover 778BN (thư mục TDS, kiểm tra nội dung khi dùng). Còn thiếu: SDS riêng theo đúng mã 778 BN. |
| Nâu paste gỗ | NL.000213 / NL.000319 | Pigment Brown TB 1008 / Brown SP 1008 W | Chưa công bố đầy đủ | 1,047.5 / 323.9 | Chưa có | Chưa có | Có lượng tồn lớn, dùng để thử glaze/Duro Stain; bắt buộc lấy TDS/SDS, pigment index và vehicle trước khi chốt. | ĐÃ CÓ: SDS Pigment Brown TB-1008 (Genky). Còn thiếu: TDS TB 1008; toàn bộ tài liệu cho Brown SP 1008 W. |
| Đen carbon | NL.000235 / NL.000329 | Carbon 30L / Carbon Black MA 100 | P.Bk.7; CAS 1333-86-4 | 850 / 430 | 8 | 5 | Dùng chỉnh tone và tạo walnut/ebony; nên dùng thấp để tránh làm đục glaze. | ĐÃ CÓ: MSDS Mitsubishi Carbon Black MA 100 + SDS NL.000329 MA 100 (CLP VN); MSDS HIBLACK 30L (Tín Phú) — cần xác nhận có đúng là Carbon 30L. Còn thiếu: TDS Carbon 30L. |
| Đen oxit | NL.001358 | Iron oxide Black VAP-330M | P.Bk.11; CAS 1317-61-9 | 425 | 8 | 5 | Dùng cho đen nâu và tone trầm; phù hợp hệ cần độ bền cao, nhưng cần kiểm tra độ trong trên veneer. | ĐÃ CÓ: MSDS IRON OXIDE Black VAP-330M (Diễn bổ sung 02/10). Còn thiếu: TDS của VAP-330M. |
| Vàng hữu cơ | NL.000953 | Hififast Yellow HF4G | P.Y.151; C.I. 13980 | 190 | NCC: rất tốt | NCC: tốt | Có thể dùng phối vàng glaze/stain khi cần màu sạch; kiểm tra bleeding, solvent fastness và độ trong. | ĐÃ CÓ đủ: TDS_HIFIFAST Yellow HF4G (EN) + MSDS HIFIFAST YELLOW HF4G (EN); thêm SDS Hostaperm Yellow H4G-CN (bản Việt, mã khác). Còn thiếu: COA. |
| Đỏ hữu cơ | NL.000212 | Pigment Red TR 718 | P.R.101 transparent oxide | 298.5 | 7–8 | 5 | Ưu tiên cho đỏ trong trên gỗ; xác nhận TDS Genky và độ tương thích hệ Duro. | ĐÃ CÓ: MSDS VN TR-718 (VAPAC). Còn thiếu: TDS + COA cho Red TR 718. |

# 3. Thứ tự ưu tiên chạy mẫu

Umber Pigment 645 – nâu đất chủ lực.

Hoover 778 BN – nâu Van Dyke đậm.

Ferrispec YB-2087 – vàng oxit.

Ferrispec RB-4097 / Iron Oxide Red – đỏ oxit.

Pigment Brown TB 1008 – nâu paste có tồn lớn.

Carbon 30L hoặc Carbon Black MA 100 – chỉnh tone đen/nâu.

# 4. Điểm cần bổ sung trước khi duyệt công thức

Lấy đúng TDS/SDS/MSDS theo từng mã hàng và từng nhà cung cấp; không dùng dữ liệu của grade tương đương để thay thế.

Xác nhận pigment index, hàm lượng pigment/solid, vehicle/binder, D50 hoặc particle size, tỷ trọng và khuyến nghị tương thích.

Chạy thử trên nền gỗ chuẩn với glaze và Duro Stain: độ trong, màu lên nền, độ sâu màu, bleeding, migration, chà lau, bền sáng, bền nước và bền dung môi.

Đối với màu paste nội địa hoặc mã chưa xác minh: tạm xếp nhóm thử nghiệm, chưa ghi nhận C.I. và chỉ số bền màu là chính thức.

Các chỉ số trong bảng lấy từ file phân loại ngày 02/10/2026 và tên tài liệu OneDrive đã thấy; cần đọc toàn văn từng PDF để cập nhật định lượng chính thức.

# 5. Nguồn tài liệu OneDrive đã đối chiếu

Thư mục: PHÒNG VẬT TƯ (ổ đĩa chung) → MSDS, COA, TDS → MSDS,TDS - MÀU 2026 (gửi anh Minh) - 02-10-26. Người chia sẻ: Bùi Thị Hồng Diễn. Các tài liệu liên quan đã thấy gồm TDS Umber 645, Hoover 778BN, KROMA/Ferrispec RB 4097, Ferrispec YB2087, SDS Pigment Brown TB-1008 và các TDS/SDS màu khác.

Ghi chú kiểm soát: Tài liệu này là bản lưu phục vụ nghiên cứu/phát triển công thức; các kết luận “phù hợp” là mức ưu tiên sàng lọc, cần xác nhận bằng mẫu thực tế trước khi áp dụng sản xuất.

5. Nguồn tài liệu OneDrive — ĐÃ TẢI VỀ MÁY ngày 03/10/2026

Thư mục nguồn: PHÒNG VẬT TƯ (ổ đĩa chung) → MSDS, COA, TDS → MSDS,TDS - MÀU 2026 (gửi anh Minh) - 02-10-26 (người chia sẻ: Bùi Thị Hồng Diễn).
Bản lưu trên máy: C:\Claw 2\Nghien cuu\04-Mau-sac-Dye-Pigment\MSDS-TDS_OneDrive_02-10-26  — gồm 3 mục: TDS (24 file, 8,3 MB) · MSDS (36 file, 12,1 MB) · Check list _ tồn kho NL màu (đến ngày 02-10-26).xlsx (21 KB). Tổng 61 tài liệu, ~20,4 MB; đã kiểm tra đúng định dạng PDF/XLSX.
Đối chiếu tên + dung lượng: khớp 100 % với danh sách trên OneDrive (không thiếu file nào).

6. Danh sách tài liệu đã tải về máy

| Nhóm | Tên tài liệu | Dung lượng | Ngày trên OneDrive |
| --- | --- | --- | --- |
| TDS | 062244BT0_STANDART BP 53840G PALE GOLD_EE.pdf | 232 KB | 02/10/2026 |
| TDS | 062245BT0_STANDART BP 53840G RICH GOLD_Nhũ đồng vàng.pdf | 313 KB | 02/10/2026 |
| TDS | 8721826 YELLOW OXIDE C26_en.pdf | 200 KB | 29/09/2026 |
| TDS | 8722040 YELLOW C2_en.pdf | 143 KB | 29/09/2026 |
| TDS | BP 53840 Palegold (tds).pdf | 61 KB | 02/10/2026 |
| TDS | Chromaflo - 8727225 Blue C5.pdf | 135 KB | 26/10/2024 |
| TDS | Hoover 778BN.pdf | 529 KB | 07/11/2024 |
| TDS | KROMA RED IRON OXIDE RO -United States_MSD S(2097,2597,3097,4097,4597,5097,5597,6097,7097).pdf | 198 KB | 02/10/2026 |
| TDS | MH BLACK 56 TDS.pdf | 47 KB | 02/10/2026 |
| TDS | SDS - Chroamflo - 8727027 Blue C6.pdf | 133 KB | 01/02/2023 |
| TDS | SDS - Chromaflo - 8100422 Magenta V.pdf | 133 KB | 01/02/2023 |
| TDS | SDS - NL.000329 Carbon Black MA 100 _ CLP VN.pdf | 508 KB | 11/08/2025 |
| TDS | SDS MECOFAST_Red 327.pdf | 178 KB | 25/08/2026 |
| TDS | SDS Pigment Brown TB-1008 (Genky).pdf | 727 KB | 02/10/2026 |
| TDS | SDS TCR 17002.pdf | 398 KB | 02/10/2026 |
| TDS | SDS TCR25402.pdf | 93 KB | 25/08/2026 |
| TDS | TDS NL.001471 _ Bột màu MH Black 20 (Solvent Black 27).pdf | 313 KB | 02/10/2026 |
| TDS | TDS Umber 645.pdf | 199 KB | 02/07/2026 |
| TDS | TDS_HIFIFAST Yellow HF4G_Coatings_EN.pdf | 3187 KB | 02/10/2026 |
| TDS | TDS_MH Yellow 57 (Y82) 2024.pdf | 291 KB | 02/10/2026 |
| TDS | UC - SDS Giant Rose (Eckart Matapel).pdf | 120 KB | 02/10/2026 |
| TDS | UC - SDS New Super Red ST.pdf | 112 KB | 02/10/2026 |
| TDS | UC-SDS - Giant Blue 40 (Matapel Eckart).pdf | 118 KB | 02/10/2026 |
| TDS | UC. Super Red ST (UPDATE).sds.pdf | 111 KB | 02/10/2026 |
| MSDS | 10. MSDS VN - RED SP608W.pdf | 231 KB | 01/03/2025 |
| MSDS | 11. MSDS VN - RED SP708W.pdf | 228 KB | 01/03/2025 |
| MSDS | 18. MSDS 8727225 BLUE C5_en.en.vi.pdf | 431 KB | 26/02/2025 |
| MSDS | 34. Chromaflo - 8721027 Red Oxide C27.en.vi.pdf | 312 KB | 27/02/2025 |
| MSDS | FERRISPEC RB 4097 MSDS_VIETNAMESE.pdf | 224 KB | 02/10/2026 |
| MSDS | FERRISPEC YB2087 YELLOW PIGMENT MSDS_VIETNAMESE.pdf | 226 KB | 02/10/2026 |
| MSDS | IRON OXIDE Black VAP-330M MSDS.pdf | 42 KB | 03/10/2026 |
| MSDS | KROMA RED IRON OXIDE RO_VIETNAMESE (4097,4597).pdf | 474 KB | 05/06/2025 |
| MSDS | MSDS - HIBLACK 30L - Tín Phú.pdf | 58 KB | 26/04/2022 |
| MSDS | MSDS - Hostaperm Yellow H4G-CN (Vietnamese).PDF | 803 KB | 02/10/2026 |
| MSDS | MSDS - Novoperm Red F3RK 70-CN09 (Vietnamese).pdf | 808 KB | 02/10/2026 |
| MSDS | MSDS 8720801 RED C4.pdf | 390 KB | 25/02/2025 |
| MSDS | MSDS _ NL.001475 _ Bột màu MH Black 56 (Solvent Black 28).pdf | 66 KB | 02/10/2026 |
| MSDS | MSDS Aluminum paste AL-15.pdf | 142 KB | 03/10/2026 |
| MSDS | MSDS HOSTATINT BLUE A-BG 100.pdf | 585 KB | 02/10/2026 |
| MSDS | MSDS Lucony NG Black 0066.pdf | 118 KB | 21/08/2026 |
| MSDS | MSDS Luconyl® NG Violet 5894.pdf | 117 KB | 21/08/2026 |
| MSDS | MSDS Microlith Yellow 1550 A.pdf | 123 KB | 02/10/2026 |
| MSDS | MSDS MITSUBISHI CARBON BLACK MA 100.pdf | 58 KB | 25/02/2025 |
| MSDS | MSDS Neozasol Black RE VN.pdf | 458 KB | 02/10/2026 |
| MSDS | MSDS Neozasol Orange 2RG-62 VN.pdf | 1067 KB | 02/10/2026 |
| MSDS | MSDS Neozasol Red 2B-8 VN.pdf | 1451 KB | 02/10/2026 |
| MSDS | MSDS NOVOPERM YELLOW HR-CN.pdf | 364 KB | 02/10/2026 |
| MSDS | MSDS Paste màu xanh lá TS-G007 (Tri Mộc).pdf | 254 KB | 02/10/2026 |
| MSDS | MSDS SP608W.pdf | 242 KB | 05/06/2025 |
| MSDS | MSDS TCR 17002.pdf | 398 KB | 02/10/2026 |
| MSDS | MSDS UMBER AND SIENNA PIGMENTS 645.pdf | 350 KB | 15/11/2024 |
| MSDS | MSDS VN TR-718.pdf | 216 KB | 02/10/2026 |
| MSDS | MSDS VN TY-618.pdf | 217 KB | 02/10/2026 |
| MSDS | MSDS_HIFIFAST YELLOW HF4G_EN.pdf | 530 KB | 02/10/2026 |
| MSDS | MSDS_MH BLACK 20 -2025.pdf | 205 KB | 02/10/2026 |
| MSDS | PALE GOLD - MSDS_VI.pdf | 356 KB | 02/10/2026 |
| MSDS | RICH GOLD - MSDS_VI (nhũ đồng vàng).pdf | 376 KB | 02/10/2026 |
| MSDS | Standart Gold Bronze (msds) - nhũ đồng đỏ.pdf | 108 KB | 02/10/2026 |
| MSDS | UC General Red NS 29 (Vietnamese).pdf | 169 KB | 09/11/2024 |
| MSDS | UC Giant Blue NS 40 (Vietnamese).pdf | 200 KB | 02/10/2026 |
| (gốc thư mục) | Check list _ tồn kho NL màu (đến ngày 02-10-26).xlsx | 21 KB | 03/10/2026 |

7. Đối chiếu trạng thái tài liệu theo từng mã ưu tiên

| Mã / sản phẩm | TDS | SDS / MSDS | COA | Còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iron Oxide RB 4097 / RO 4597 | Có (KROMA US) | Có (KROMA VN + Ferrispec RB 4097) | Chưa | COA theo lô |
| Ferrispec FP YB-2087 | Chưa | Có (bản Việt) |  | TDS |
| Umber Pigment 645 | Có | Có | Chưa | COA theo lô |
| Hoover 778 BN | Có (gộp trong 1 file) | Chưa riêng |  | SDS riêng đúng mã |
| Pigment Brown TB 1008 / SP 1008 W | Chưa | Có (TB-1008, Genky) |  | TDS TB-1008 · toàn bộ cho SP 1008 W |
| Carbon Black MA 100 (NL.000329) | Có (CLP VN) | Có (Mitsubishi) | Chưa | COA |
| Carbon 30L (NL.000235) | Chưa | Có thể là HIBLACK 30L — cần xác nhận |  | TDS + xác nhận mã |
| Iron oxide Black VAP-330M | Chưa | Có (mới thêm 02/10) |  | TDS |
| Hififast Yellow HF4G | Có | Có | Chưa | COA |
| Pigment Red TR 718 | Chưa | Có (VAPAC, bản Việt) |  | TDS + COA |

8. Nhóm màu khác vừa có tài liệu trong đợt tải này (bổ sung vào danh mục)

| Nhóm | Mã / sản phẩm | Có gì |
| --- | --- | --- |
| Nhũ / bột nhôm | Pale Gold BP 53840 (062244BT0) | TDS + SDS (bản Việt) |
| Nhũ / bột nhôm | Rich Gold BP 53840 (062245BT0) | TDS + SDS (bản Việt) |
| Nhũ / bột nhôm | Standart Gold Bronze (nhũ đồng đỏ) | TDS + SDS |
| Nhũ / bột nhôm | Aluminum paste AL-15 | SDS (chưa có TDS) |
| Màu nội bộ MH | MH Black 20 (NL.001471) | TDS + MSDS (kèm công thức pha trong bảng tính 02/10) |
| Màu nội bộ MH | MH Black 56 (NL.001475) | TDS + MSDS |
| Màu nội bộ MH | MH Yellow 57 (Y82) | TDS (chưa thấy MSDS) |
| Dye/stain Neozasol | Black RE · Orange 2RG-62 · Red 2B-8 | SDS bản Việt (chưa có TDS) |
| Chromaflo (màu pha máy) | Blue C5 · Blue C6 · Magenta V · Red C4 · Red Oxide C27 · Yellow C2 · Yellow Oxide C26 | SDS bản Việt/EN; TDS có cho Blue C5, Red C4, Red Oxide C27, Yellow C2, Yellow Oxide C26 |
| Khác (nhà cung cấp) | SP608W · SP708W · TR-718 · TY-618 · TCR 17002 · TCR25402 · MECOFAST Red 327 | SDS (một số file gộp cả thông số kỹ thuật) |
| Khác (nhà cung cấp) | Hostatint Blue A-BG 100 · Luconyl NG Black 0066 · Luconyl NG Violet 5894 · Microlith Yellow 1550A · Novoperm Yellow HR-CN · Novoperm Red F3RK 70 · Hostaperm Yellow H4G-CN | SDS |
| Khác (nhà cung cấp) | Paste màu xanh lá TS-G007 (Tri Mộc) | SDS |
| Khác (nhà cung cấp) | UC General Red NS 29 · UC Giant Blue NS 40 · Giant Rose · New Super Red ST · Super Red ST · Giant Blue 40 | SDS (Eckart/Matapel bản Việt) |

Lưu ý: các mã trong mục 8 là tài liệu có sẵn trong đợt tải, CHƯA nằm trong 10 mã ưu tiên của mục 2 — chỉ đưa vào thử nghiệm khi có yêu cầu về màu/nhũ tương ứng.

9. Việc cần làm tiếp

Bổ sung COA theo lô cho các mã ưu tiên (RB 4097/RO 4597, Umber 645, HF4G, MA 100).

Lấy TDS còn thiếu: Ferrispec YB-2087, Pigment Brown TB-1008, Carbon 30L, VAP-330M, Red TR 718.

Xác nhận HIBLACK 30L có đúng là mã Carbon 30L đang dùng không (nhà cung cấp Tín Phú).

Đọc toàn văn từng TDS để cập nhật định lượng: pigment index, hàm lượng solid, D50, tỷ trọng, khuyến nghị dung môi/binder.

Đối chiếu nhóm màu Chromaflo/Neozasol đã có SDS với bảng phân loại dye–pigment 11/09 để chốt nhóm dùng cho glaze và Duro Stain.