PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

Tên sản phẩm: DẦU BẢO QUẢN 1209DM

Ngày lập: 05/10/2026

## 1. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT VÀ THÔNG TIN VỀ NHÀ CUNG CẤP

Tên sản phẩm: DẦU BẢO QUẢN 1209DM

Số CAS: Not available

Cách sử dụng của hóa chất/hỗn hợp: Dầu bảo quản gốc dung môi dùng cho bề mặt sản phẩm gỗ

Nhà cung cấp: Công ty TNHH SX - TM Hóa Keo Bình Thạnh

Địa chỉ: Tổ 4, Khu phố Bình Phước B, Phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0274 3789 99 (1-7)

E-Mail: lab@btchem.com.vn

Số điện thoại khẩn cấp: 0274 3789 993

## 2. NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT

Phân loại GHS: Chất lỏng dễ cháy (Flam. Liq. 3, H226); có thể gây ung thư (Carc. 1B, H350); có thể gây tổn thương thai nhi (Repr. 1B, H360D); có thể gây dị ứng da (Skin Sens. 1, H317); có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt (STOT SE 3, H336)

Các thành phần của nhãn:

Hình đồ cảnh báo: GHS02 (ngọn lửa) · GHS07 (dấu chấm than) · GHS08 (nguy hiểm sức khỏe)

Nhãn dán GHS: NGUY HIỂM (Danger)

Cảnh báo nguy cơ: H226 – Chất lỏng và hơi dễ cháy; H350 – Có thể gây ung thư; H360D – Có thể gây tổn thương cho thai nhi; H317 – Có thể gây dị ứng da; H336 – Có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt

Tuyên bố phòng ngừa: P210 – Tránh xa nguồn nhiệt/tia lửa/ngọn lửa trần; P260 – Không hít hơi/sương; P280 – Đeo găng tay, kính bảo hộ, quần áo bảo hộ; P302+P352 – Nếu dính vào da: rửa bằng nhiều xà phòng và nước; P308+P313 – Nếu phơi nhiễm hoặc có băn khoăn: tìm tư vấn y tế; P403+P235 – Bảo quản nơi thoáng khí, giữ mát

Các nguy cơ khác: Hơi dung môi nặng hơn không khí, có thể lan xa tới nguồn lửa và bùng cháy ngược

## 3. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤT

| Thành phần | Số CAS | % khối lượng |
| --- | --- | --- |
| Nhựa alkyd dài dầu | Không có (là hỗn hợp) | 40 – 50 |
| Dung môi hydrocarbon (phân đoạn dầu mỏ) | 64742-88-7 | 20 – 30 |
| Dung môi ester hai chức (dibasic ester) | 627-93-0 / 1119-40-0 / 106-65-0 | 20 – 30 |
| Silica vô định hình (bột làm mờ) | 7631-86-9 | 2 – 4 |
| Chất làm đặc (organoclay/xylen) | 1330-20-7 | 2 – 3 |
| Chất làm khô (gốc cobalt và không cobalt) | 136-52-7 | < 1 |
| Chất chống khô bề mặt (gốc oxime) | 96-29-7 | < 1 |
| Phụ gia khác (phá bọt, trợ bề mặt, chống mốc) | Không có | < 1 |

## 4. BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y TẾ

Tiếp xúc với mắt: Nếu vào mắt: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Tháo kính áp tròng nếu có và dễ thực hiện. Tiếp tục rửa. Tìm kiếm chăm sóc y tế nếu đau, chớp mắt kéo dài.

Tiếp xúc với da: Rửa bằng nhiều xà phòng và nước. Nếu da bị kích ứng hoặc phát ban: tìm kiếm tư vấn/chăm sóc y tế. Giặt sạch quần áo nhiễm trước khi dùng lại.

Hít phải: Khi các triệu chứng xuất hiện: ra ngoài trời và thông gió cho khu vực nghi ngờ.

Uống phải: Không gây nôn. Nếu nôn tự phát, hãy giữ đầu thấp hơn hông để tránh hít phải. Chuyển đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị thêm.

## 5. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN

Chất cháy thích hợp: Cát khô, khí CO₂, bọt chữa cháy, bột khô chữa cháy.

Chất chữa cháy không thích hợp: Xịt nước mạnh.

Các sản phẩm cháy nguy hiểm: CO₂, CO, các sản phẩm nhiệt phân độc.

Trang bị bảo hộ cho nhân viên chữa cháy: Sử dụng thiết bị thở phù hợp, trang phục bảo hộ, ủng cao su, găng tay cao su.

## 6. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ

Thiết bị bảo vệ: Về thiết bị bảo vệ cá nhân cần sử dụng, hãy xem mục 8. Mặc quần áo bảo hộ và găng tay phù hợp.

Quy trình khẩn cấp: Thấm bằng vật liệu thấm trơ (ví dụ như cát, mùn cưa, silica gel).

Các biện pháp phòng ngừa về môi trường: Tránh thải ra môi trường.

Phương pháp dọn dẹp: Dọn sạch mọi vết đổ càng sớm càng tốt, sử dụng vật liệu thấm để thu gom. Thu gom rác thải vào thùng chứa phù hợp và có dán nhãn theo quy định địa phương.

## 7. YÊU CẦU VỀ SỬ DỤNG, BẢO QUẢN

Khuyến cáo: Rửa tay kỹ sau khi thao tác với sản phẩm. Đảm bảo thông gió tốt cho khu vực làm việc.

Lưu trữ: Bảo quản nơi thoáng mát, khô ráo và thông gió tốt. Đậy kín nắp bao bì khi không sử dụng. Tránh xa nguồn nhiệt và ánh nắng trực tiếp. Nhiệt độ bảo quản: 5°C đến 35°C.

## 8. KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM / THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN

Giới hạn phơi nhiễm: Chưa có giá trị nào được thiết lập.

Bảo vệ hô hấp: Nếu có nguy cơ hít phải, hãy dùng mặt nạ lọc hơi hữu cơ.

Bảo vệ mắt: Ngăn ngừa tiếp xúc với mắt và da. Đeo kính chống văng hóa chất hoặc mặt nạ che toàn mặt. Chuẩn bị sẵn vòi rửa mắt và vòi tắm khẩn cấp gần chỗ làm việc.

Bảo vệ da: Tránh tiếp xúc với da, mang găng tay chống thấm, quần áo bảo hộ.

Lưu ý chung: Không ăn uống hay hút thuốc tại nơi làm việc. Phải rửa sạch tay và mặt trước khi ăn, uống hoặc hút thuốc.

## 9. ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA

| Chỉ tiêu | Giá trị |
| --- | --- |
| Trạng thái vật lý | Chất lỏng |
| Màu sắc | Không có dữ liệu |
| Mùi đặc trưng | Mùi dung môi |
| Độ pH | Không áp dụng |
| Điểm nóng chảy | Không có dữ liệu |
| Điểm sôi | Không có dữ liệu |
| Tính dễ cháy | Chất lỏng dễ cháy (cần đo điểm chớp cháy) |
| Áp suất hơi | Không có dữ liệu |
| Tỷ trọng tương đối | Không có dữ liệu |
| Độ hòa tan | Không tan trong nước |
| Độ nhớt | Không có dữ liệu |

## 10. MỨC ỔN ĐỊNH VÀ PHẢN ỨNG

Độ ổn định: Ổn định trong điều kiện thường và điều kiện bảo quản khuyến nghị.

Điều kiện cần tránh: Nhiệt và ngọn lửa trần.

Vật liệu cần tránh: Chất oxy hóa mạnh, kiềm mạnh, axit mạnh.

Sản phẩm phân hủy nguy hiểm: CO, CO₂ và các hợp chất hữu cơ khi cháy hoặc phân hủy nhiệt.

## 11. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH

| Chỉ tiêu | Phân loại |
| --- | --- |
| Kích ứng da cấp tính | Không phân loại (có thể gây kích ứng nhẹ) |
| Kích ứng mắt cấp tính | Không phân loại (có thể gây kích ứng mắt) |
| Nhạy cảm đường hô hấp | Không phân loại |
| Nhạy cảm da | Có thể gây dị ứng da (H317) |
| Khả năng gây ung thư | Có thể gây ung thư (H350) |
| Độc tính sinh sản | Có thể gây tổn thương thai nhi (H360D) |
| STOT – phơi nhiễm một lần | Có thể gây buồn ngủ, chóng mặt (H336) |

## 12. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI

Không được phân loại là nguy hại đối với môi trường.

| Chỉ số | Giá trị |
| --- | --- |
| Độc tính sinh thái | Không phân loại |
| Tích tụ sinh học | Không |
| Độ bền và khả năng phân hủy | Nhựa alkyd phân hủy chậm; dung môi ester dễ phân hủy sinh học |

## 13. THÔNG TIN VỀ THẢI BỎ

Xử lý theo quy định chính thức. Không đổ vào cống rãnh. Phế phẩm và bao bì là chất thải nguy hại.

## 14. THÔNG TIN KHI VẬN CHUYỂN

Vận chuyển nội địa/biển/hàng không: UN 1263 – PAINT RELATED MATERIAL, loại 3 (chất lỏng dễ cháy), nhóm bao gói III.

## 15. THÔNG TIN VỀ PHÁP LUẬT

Quy định EU: Không chứa chất bị hạn chế theo Phụ lục XVII REACH, chất trong Danh sách ứng viên REACH hoặc chất thuộc Phụ lục XIV REACH.

Sản phẩm không chứa kim loại nặng độc hại, formaldehyde tự do, hợp chất azo, phthalate, benzen. Phù hợp với REACH, EN.71-3 (châu Âu) và CPSIA, ASTM (Hoa Kỳ).

## 16. CÁC THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC

Ngày lập phiếu: 05/10/2026

Thông tin trên mô tả yêu cầu an toàn dựa trên kiến thức hiện tại, dùng cho việc xử lý, bảo quản, gia công, vận chuyển và thải bỏ sản phẩm an toàn. Thông tin không nhất thiết áp dụng cho hỗn hợp hoặc vật liệu đã qua xử lý.