CÁC CÔNG THỨC SƠN UV

BTUV 2407

- BTUV 2407 WHITE TOPCOAT PHT GLOSS

  - W-160D: 28.67%

  - W-160D: 18.16%

  - B-113: 20.38%

  - B-113: 12.1%

  - EM 265: 2.85%

  - EM 221: 13.38%

  - EM 221: 5.1%

  - BYK-2150: 2.39%

  - Gagloss-IP: 7.69%

  - Casigloss-IP: 14.3%

  - EMR 996 (titan): 17.7%

  - EWR 996: 18.64%

  - A66: 7.13%

  - ED 30: 8.03%

  - EM 221: 5.1%

  - To-8120: 3.4%

  - PI-184(1104): 3.62%

  - 2-EHA: 5.26%

  - PI-819: 0.45%

  - PI-184(1104): 2.83%

  - PI-TPO(1108): 0.87%

  - PI-819: 0.47%

  - BYK-346: 0.48%

  - PI-TPO(1108): 0.75%

  - DD-OCB(20%): 0.28%

  - Tổng: 100.04% (Làm tròn 99.99%)

- BTUV 2407 Topcoat matte PHT

  - W160D: 39.98%

  - EM221: 19.92%

  - 2EHA: 6.64%

  - BYK 2150: 3.06%

  - Pi184: 6.38%

  - Tacl MX20P: 7.3%

  - dd OCB 20%-BuAc: 0.43%

  - TO 8120M: 3.5%

  - ED30: 14.8%

  - Tổng: 100%

- BTUV 2407 Topcoat clear PHT

  - W160D: 83.83%

  - EM223: 3.12%

  - EM221: 6.24%

  - dd OCB 20%-BuAc: 0.31%

  - Pi184: 4.49%

  - Tổng: 100%

BTUV 0906

- BTUV 0906 Topcoat 5% PHT

  - HE-421F (B-113): 2.65%

  - W-522: 1.37%

  - EM 231: 0.46%

  - EM 223: 0.65%

  - EM 221: 0.4%

  - BYK-2150: 0.15%

  - TM-2800: 1.04%

  - JH-10: 0.66%

  - RAD 2105: 0.59%

  - Silica-3000: 1.58%

  - ED30: 0.35%

  - WAx-8120: 0.3%

  - EM221: 0.76%

  - PI-1173: 0.4%

  - BYK-1798: 0.04%

  - Tổng: 11.4%

- BTUV 0906 Topcoat clear PHT

  - HE-421F (B-113): 57.14%

  - W-522: 29.54%

  - EM 231: 9.92%

  - PI-1173: 3.18%

  - BYK-1798: 0.21%

  - Tổng: 100.00%

BTUV 0510

- BT UV 0510 Topcoat 5%

  - B-6121: 30.05%

  - EM223: 7.43%

  - EM 265: 5.308%

  - EM 231: 3.38%

  - BYK 2150: 2.036%

  - ED30: 7.94%

  - TO 8120M: 5.171%

  - JH10: 28.544%

  - Xylene: 4.968%

  - D-1173: 4.927%

  - BYK 410: 0.244%

  - Tổng: 100%

- BT UV 0510 Topcoat BS

  - B-6121: 56.34%

  - B113: 28.17%

  - EM223: 5.63%

  - EM 231: 5.63%

  - D-1173: 4.23%

  - Tổng: 100.00%

Sealer & Primer

- BT_UV 2008 Sealer

  - B113: 22.33%

  - W522: 30%

  - EM223/TPGDA: 4%

  - TM 2800: 21.67%

  - AK60 (A66): 18.67%

  - D1173 (173): 3.33%

  - Tổng: 100%

- BT_UV 2011 HP Sealer

  - HE-421F (B-113): 50.35%

  - W 522: 21.72%

  - EM223 (TPGDA): 2.25%

  - PA_9083: 1.23%

  - TM 2800: 9.25%

  - AK 60 (A66): 10.26%

  - D1173 (1103): 4.95%

  - Tổng: 100%

- BT UV 2106 V Sealer

  - HE-421F: 18.08%

  - W522: 10.04%

  - EM223: 16%

  - EM231: 4.55%

  - Zinc St: 1.3%

  - TM2800: 21.79%

  - AP106(A66): 14.32%

  - 2EHA: 9.8%

  - TPO (1108): 0.35%

  - D1173 (1103): 3.46%

  - BYK 410: 0.3%

  - Tổng: 100%

- BTUV 0806WV sealer

  - B-113: 7.31%

  - B-535: 11.48%

  - B-522: 15.67%

  - EM 231: 5.56%

  - EM 223 (TPGDA): 8.97%

  - E23: 1.72%

  - TM-2800: 14.95%

  - EWR-966: 3.45%

  - A66 (606): 15.99%

  - EM 223 (TPGDA): 7.99%

  - TPO (1108): 1.73%

  - PI-819(380): 0.91%

  - PI-1103: 3.73%

  - BY-1798: 0.18%

  - BY-410: 0.36%

  - Tổng: 100%

- BT UV 2222 WHITE SEALER PHT

  - B-113: 21.54%

  - B-522: 14.17%

  - EM 231: 1.9%

  - EM 223: 2.47%

  - BYK-110: 0.29%

  - Zinc St: 1.4%

  - Casloss-IP: 11.15%

  - EWR-996: 23.91%

  - DD PHA SƠN UV: 100 7.45%

  - AK60(A66): 8.41%

  - DD-OCB (15%): 0.46%

  - P220X(1-2XY): 0.57%

  - PI-1103: 3.41%

  - TPO(1108): 0.54%

  - PI-819: 1.01%

  - Xylene: 1.01%

  - Tổng: 99.69%

- BTUV0907 white Sealer

  - 160D: 23.83%

  - EM231: 5.74%

  - BYK 1798: 0.5%

  - BYK 110: 0.87%

  - Zinc - St: 2.38%

  - Titan 996: 43.37%

  - A66: 15.08%

  - EM223: 2%

  - P220X(1-2 Xy): 1.54%

  - D1173/PI1103: 2.88%

  - PI-819: 0.96%

  - TPO/PI1108: 0.86%

  - Tổng: 100.0%

- BT UV 2711 Black sealer PHT

  - HE-421 (B-113): 15.12%

  - W-522: 13.23%

  - EM-265: 1.42%

  - EM-223: 3.95%

  - TM-2800: 14.18%

  - H 15 (268A): 14.2%

  - AK60: 13.23%

  - PA-9083: 0.79%

  - 2-EHA: 4.72%

  - PI-1103: 3.79%

  - TPO (1108): 1.44%

  - Xylene: 1.93%

  - P220X (1-2XY): 0.16%

  - ĐEN MA 100 UV: 11.52%

  - XANH DƯƠNG 4GA: 0.31%

  - Tổng: 100%

- PRIMER 01 GT

  - W-535: 38.29%

  - HE-421F: 9.57%

  - W-522: 19.14%

  - DR-U3: 11.4%

  - EM 223: 6.57%

  - H15: 1.01%

  - A66: 4.79%

  - PA-9083: 1.44%

  - D-1173(1103): 4.79%

  - BY-1798: 0.06%

  - Tổng: 100%

- BTUV 2005 Matte Sealer

  - HE421F: 14.96%

  - W522: 14.96%

  - EM223: 8.17%

  - Silica 3000: 13.3%

  - ED30: 2.39%

  - TM2800: 28.38%

  - A66: 10.51%

  - EM221: 3.06%

  - D-1173: 3.15%

  - TPO: 1.01%

  - BYK 410: 0.1%

  - Tổng: 100%

Filler

- BT UV 2704 FILLER - PHT

  - HE-421(B-113): 29.77%

  - W-522: 25.95%

  - EM 223: 4.02%

  - E 23: 0.32%

  - Casloss-IP: 11.27%

  - TM-2800: 17.84%

  - AK60(A66): 7.18%

  - PI-1103: 3.22%

  - P220X(1-2XY): 0.42%

  - Tổng: 99.99%

- BT UV 2703 FILLER

  - HE-421(B-113): 47.32%

  - B-522: 12.97%

  - EM 223: 1.91%

  - Zinc St: 1.11%

  - Casloss-IP: 0.82%

  - E-268A(H15): 21.73%

  - E746-N20: 8.21%

  - D_1173(1103): 3.52%

  - BY-D410: 2.41%

  - Tổng: 100%

Các sản phẩm khác

- BTUV BOTR

  - B-113: 6.63%

  - B-522: 20.7%

  - EM223: 3.86%

  - EM231: 0.88%

  - Zinc - St: 2.08%

  - H15: 15.43%

  - EWR(2190)6: 28.617%

  - Calcigloss: 3.09%

  - A66: 10.25%

  - P220X (1-2): 0.43%

  - D1173: 2.41%

  - PI-819: 0.67%

  - TPO: 0.42%

  - Tổng: 100%

- BTUV BTR

  - B-113: 6.53%

  - B-522: 20.41%

  - EM223: 3.80%

  - EM231: 0.87%

  - Zinc - St: 2.05%

  - H15: 50.95%

  - A66: 10.10%

  - P220X (1-2): 0.42%

  - D1173: 4.88%

  - Tổng: 100.00%

- Past CMM 0411

  - EM231: 28.99%

  - JH10: 38.65%

  - EM 265: 28.99%

  - D410: 0.48%

  - D1173: 2.9%

  - Tổng: 100%

- DL UV 01

  - B-6121: 18.3%

  - EM223: 73.19%

  - A66: 6.68%

  - D-1173: 1.83%

  - Tổng: 100%

- BTUV CTC

  - B113: 48.69%

  - EM 265: 29.85%

  - Xylene: 7.46%

  - D-1173: 9.33%

  - BYK 378: 4.66%

  - Tổng: 100%

- BTUV CCN

  - HE-421F: 21.66%

  - EM 223: 18.05%

  - H15: 54.15%

  - BYK 410: 0.36%

  - pi184: 5.78%

  - Tổng: 100%

- PG 6020

  - BYK 3560: 20%

  - BuAc: 100%

- Paste white UV 1112

  - B113: 52.38%

  - BYK 110: 1.51%

  - Sil 925: 6.09%

  - Titan R902: 38.89%

  - PI819: 0.56%

  - PITPO: 0.56%

  - Tổng: 100%

- BTUV BV 1711

  - TPO: 66.67%

  - D-1173: 16.67%

  - Bulty Acetate: 16.67%

  - Tổng: 100%

- PG 1608

  - Cứng HXXT: 100%

- Đen MA100

  - B113: 44.48%

  - W522: 30.85%

  - EM223: 5.17%

  - BYK 2150: 1.34%

  - TCL3: 15.07%

  - EM221: 3.09%

  - Tổng: 100.00%