# NGHIÊN CỨU NGUYÊN LIỆU: GILSONITE CHO SƠN & STAIN GỖ

Ngày lập: 06/10/2026 · Người lập: Phòng Kỹ thuật (tổng hợp theo yêu cầu Ban Giám đốc) · Nguồn gốc yêu cầu: trang petroacc.com "Gilsonite for Paints and Stains" (mã ACC918) + yêu cầu "tìm chỗ mua được ở Việt Nam".

# 1. KẾT LUẬN NHANH

**Gilsonite = nhựa hydrocarbon rắn tự nhiên (asphaltit/uintaite, "nhựa đường tự nhiên")**, mỏ chính ở Uinta Basin, Utah – Hoa Kỳ; hiện khai thác thêm ở Iran, Colombia, Thổ Nhĩ Kỳ. CAS 12002-43-6.

**Dùng được cho stain gỗ hệ dung môi**: vừa **tạo màu nâu ấm → nâu đen (trong, thấy thớ)** vừa **làm nhựa tăng bám dính/độ cứng**, bền ánh sáng tốt, **thay được một phần nhựa tổng hợp đắt tiền**. **Không dùng cho hệ nước** (kỵ nước, không tan).

**KHÔNG có nhà cung cấp gilsonite công khai tại Việt Nam** (đã tra Trang Vàng, Google tiếng Việt, Alibaba/Made-in-China/TradeKey: không có seller định vị tại VN). **Nhưng gilsonite ĐÃ được dùng ở VN** (ngành bê tông nhựa đường) ⇒ mua được qua đường **nhập khẩu trực tiếp** hoặc **nhờ đơn vị nhập khẩu nhựa đường/bitumen** đặt hàng.

**Đường mua khả thi nhất cho lô nhỏ (1–10 tấn):** đặt trực tiếp nhà cung cấp khu vực có bao 25 kg & MOQ thấp — **ATDM/Basekim (Thổ Nhĩ Kỳ–UAE)**, **RAHA Gilsonite**, **Zumrut (Thổ Nhĩ Kỳ, FOB 350–500 USD/t)**, **Asia Gilsonite (Iran)**, **PetroNaft**; hoặc Trung Quốc: **Tianjin Summit (MOQ 1 tấn)**, **Dezhou Wantuo (MOQ 1 tấn)**, **Dalian Yun Hai (290–390 USD/t, MOQ 20 tấn)**.

**Giá tham chiếu thế giới (06/10/2026):** Iran **290–540 USD/t** · Thổ Nhĩ Kỳ **410–450 USD/t** · Hoa Kỳ **850–1.450 USD/t**; cộng cước biển về VN (bảng CFR có sẵn cảng "Ho Chi Minh, Vietnam" ~500–560 USD/t khi cộng cước từ Trung Đông/Đông Nam Á).

**Hồ sơ nhập khẩu:** thuộc nhóm **HS 2714** — phân nhóm **27149000** ("loại khác": bitum/nhựa đường tự nhiên, asphaltit) — đã tra cứu biểu thuế.

# 2. GILSONITE LÀ GÌ – THÔNG SỐ KỸ THUẬT

## 2.1. Sản phẩm nêu trong yêu cầu (PETRO-ACC / Aras Petrochemical – mã ACC918)

| Chỉ tiêu | Giá trị | Phương pháp |
| --- | --- | --- |
| Softening point (điểm mềm) | 160 – 179 °C | ASTM E28-92 |
| Ash content (hàm tro) | 5 – 7 % | ASTM D3174-4 |
| Viscosity (25 °C, 30 % solids, Magie 470) | 2.000 – 8.000 cPs | — |
| Flash point (COC) | 316 °C | ASTM D92 |
| Sulfur content | 0,3 % | Elemental Analyzer |
| Acid No. | 3 | — |
| Moisture content | 0,5 % | D3174 |
| Penetration | 0 | ASTM D5 |
| Specific gravity @ 25 °C | 1,04 | D3172 |
| Mesh / độ mịn & độ tan | **nguồn không ghi** | — |

Nguồn: petroacc.com/products/gilsonite-for-paints-and-stains (đọc trực tiếp 06/10/2026). Liên hệ hãng: info@petroacc.com.

## 2.2. Chuẩn tham chiếu American Gilsonite "Selects 325" (grade dùng cho mực in – sơn – stain)

| Chỉ tiêu | Selects 325 | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Softening point | 154 – 169 °C (310–335 °F) | ASTM E28-92 |
| Viscosity (25 °C, 30 % solids) | 1.500 – 6.000 cPs | — |
| Ash | 0,25–0,40 % điển hình · cam kết ≤ 0,90 % | ASTM D-271-70M |
| Moisture | 0,2–0,5 % điển hình · cam kết ≤ 0,7 % | — |
| Penetration (25 °C, 100 g, 5 s) | 0 | — |
| Flash point (COC) / Sulfur / Tỷ trọng | 316 °C / 0,3 % / 1,04 | — |
| Cỡ hạt dạng bột (Pulverized, % giữ tích luỹ) | +35 mesh 0,1 · +65 mesh 1,8 · +100 mesh 5,0 · +200 mesh 22,0 | ASTM E11-70 |
| Đóng gói | Bao giấy nhiều lớp 50 lb (22,7 kg) và 25 kg; bulk bag / bulk truck | — |

Nguồn: gilsonite-bitumen.com/wiki/gilsonite-selects-325-grade/ · americangilsonite.com. Các grade khác cho sơn: Selects 300 / 325 / 350 (chọn theo điểm mềm – độ nhớt – độ cứng mong muốn).

## 2.3. Phân loại theo hàm tro & cỡ hạt (chọn grade theo mục đích)

| Nhóm grade | Điểm mềm | Độ ẩm | Tỷ trọng | Độ tan TCE / CS₂ | Ghi chú dùng cho |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Low ash (< 5 %) | 170 – 200 °C | 0,5 – 1,5 % | 1,05 – 1,10 | ~100 % / ~100 % | Mực in, sơn, stain — **sạch nhất** |
| Medium ash (~15 %) | 140 – 160 °C | 1,5 – 3 % | 1,00 – 1,05 | 85–90 % / ~90 % | Sơn/coating giá rẻ hơn |
| High ash (> 20 %) | 120 – 140 °C | 3 – 5 % | 0,95 – 1,00 | < 80 % / < 85 % | Nhựa đường, khoan, không dùng cho stain trong |
| Theo ash cho sơn | 1–5 % ash: 185–220 °C · 5–10 %: 185–205 °C · 10–15 %: 195–215 °C |  |  |  | Mesh thương mại: 30 / 40 / 100 → 300 mesh |

Nguồn: petronaftco.com/ink-paint-stain/ · atdmdrilling.com (Specification of Gilsonite, 2025).

## 2.4. ĐỘ TAN (quyết định pha vào hệ sơn nào)

| Dung môi | Khả năng hoà tan | Ghi chú thao tác |
| --- | --- | --- |
| **Thơm**: benzene, toluene, xylene | **Tan tốt, không cần gia nhiệt** | Toluene: độ tan ≥ 99 % (ATDM) |
| **Mạch thẳng/naphthenic**: VM&P naphtha, ink oil, mineral spirits | Tan ở nhiệt độ thường nhưng **khuấy lâu hơn** | Có thể cần **hot-fluxing** (mineral spirits ~60 °C; ink oil nghèo thơm 150–165 °C) |
| Dung môi clo hoá | Tan | — |
| **Cồn & ketone** (ethanol, IPA, acetone) | **Tan hạn chế** | ⇒ Không lấy cồn/ketone làm dung môi chính |
| Nước | **Không tan** (kỵ nước) | ⇒ Loại khỏi hệ sơn nước |

Nguồn: gilsonite-bitumen.com/wiki/gilsonite-selects-325-grade/ · gilsonite-bitumen.com/wiki/gilsonite-solubility-data/ · atdmdrilling.com (spec PDF).

# 3. DÙNG TRONG SƠN / STAIN GỖ NHƯ THẾ NÀO

**Vai trò kép:** (1) **chất tạo màu** nâu ấm → nâu đen, *trong* (thấy thớ) — khác carbon black là bột màu đục; (2) **nhựa/nhựa nền** tăng độ cứng, bám dính, chống ẩm–hoá chất–UV; **hàm nitrogen ~3,0 %** (so bitumen ~0,3 %) là cơ sở cho bám dính tốt trên gỗ.

**Stain gỗ là ứng dụng chính**: theo American Gilsonite, gilsonite có mặt trong **phần lớn wood stain sản xuất tại Mỹ**; trong stain nó **vừa là binder bảo vệ gỗ vừa là pigment nâu đậm, sâu, không phai**.

**Liều dùng thực tế trong stain lau (wiping stain): < 8 % theo thể tích** — theo TDS của Lenmar QuickStain Gilsonite Base (Benjamin Moore): weight solids 19,9 %, volume solids 15,6 %, VOC 684 g/L, flash point 41 °C.

**Công thức tham chiếu đã công bố:** 25 % bitumen 80-100 pen + **25 % Gilsonite Selects** + 50 % mineral spirits ⇒ độ cứng 5–10 dmm, điểm mềm 93 °C, khô 10–15 phút; muốn **hoá cứng bitumen** thì thêm **35–50 % gilsonite** vào bitumen 80-100 pen.

**Cách phân tán:** dùng dung môi **thơm** (toluene/xylene) hoặc hệ **nóng (hot-flux)**; **khuấy cao tốc đơn thuần không hiệu quả** — cần thời gian & nhiệt. Trong sơn bitum thường **phối cùng bitumen** (dùng một mình màng rất cứng & giòn).

**Gilsonite còn được dùng làm chất thấm ướt/phân tán cho carbon black** trong mực in đen ⇒ có thể dùng gilsonite làm dispersant khi muốn **tông đen sâu hơn** mà vẫn giữ được độ trong.

# 4. TÌNH HÌNH MUA TẠI VIỆT NAM

## 4.1. Kết quả tra cứu trong nước

**Chưa tìm thấy nhà cung cấp gilsonite công khai tại VN** (đã tra: Trang Vàng, Google/Brave tiếng Việt với các từ khoá gilsonite/gilsonit/nhựa gilsonite/uintaite/nhựa đường tự nhiên; Alibaba, Made-in-China, TradeKey: **không có seller định vị tại VN**).

**Nhưng gilsonite ĐÃ được dùng ở VN**: tài liệu kỹ thuật ngành mặt đường nêu rõ *"Sử dụng nhựa đường có độ bền cao như Bitumen 60/70 kết hợp với **Gilsonite** để tăng độ bám dính và khả năng chống nước"* (betongnhua68.com — Công ty CP Xây dựng T&C Việt Nam, đã kiểm chứng nội dung 06/10/2026).

⇒ Nguồn hàng thực tế ở VN **đi qua kênh nhựa đường/bitumen hoặc nhập khẩu trực tiếp**, không bán lẻ đại chúng.

## 4.2. Đầu mối VN nên hỏi mua / nhờ nhập khẩu (nhóm nhựa đường – bitumen)

| Đơn vị | Loại | Liên hệ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Công ty CP SX & XNK Phú Thái (Nhựa Đường Phú Thái) | Nhập khẩu/kinh doanh bitumen | Hotline 0979 553 558 · 0916 197 988 · MST 0109085146 — 102C3 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội | Website nhuaduongnhapkhau.com.vn có Bitumen 60/70, nhũ tương nhựa đường — **chưa niêm yết gilsonite** |
| Công ty TNHH Petrochemicals Trading Vietnam (IPC Vietnam) | Nhập khẩu hoá dầu – bitumen | (028) 3932 1179 · 0916 415 997 — Lầu 6 Fimexco, 231–233 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM | Hồ sơ Trang Vàng ngành Nhựa đường |
| Công ty TNHH MTV TM DV Du Lịch Iran – Việt Nam | Thương mại Iran–VN | (028) 3842 3112 — 351 Nguyễn Trọng Tuyển, Tân Sơn Hoà, TP.HCM | **Iran là nguồn gilsonite lớn nhất** ⇒ đầu mối tiềm năng cho hàng Iran |
| Công ty CP Đầu tư & XNK Đăng Quang | Nhập khẩu/kinh doanh nhựa đường | 0826 881 288 — Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng | Hồ sơ Trang Vàng |
| Công ty TNHH Cương Thư | Nhựa đường – vật tư cầu đường | 0985 247 328 · 0904 517 828 — 40A Nguyễn Văn Tố, Vinh Phú, Nghệ An | Website có nhũ tương nhựa đường/polime |

Lưu ý: các số điện thoại trên lấy từ trang niêm yết công khai của đơn vị (Trang Vàng/website); **chưa đơn vị nào xác nhận có bán gilsonite** — cần gọi hỏi trực tiếp hoặc hỏi "nhập hộ theo đơn".

# 5. NHÀ CUNG CẤP KHU VỰC – CÓ THỂ GIAO VỀ VN (lô nhỏ)

| Nhà cung cấp | Nước | Sản phẩm / bao bì | MOQ – giá | Liên hệ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ATDM Co / Basekim** | Thổ Nhĩ Kỳ – UAE (nhóm Iran) | Gilsonite powder **30-40 / 70 / 200 / 325 mesh**; bao **25 kg**, 50 lb, jumbo bag | MOQ nhỏ, báo giá theo yêu cầu | +90 212 807 22 33 · +90 312 514 70 55 · +971 4 236 98 30 |
| **RAHA Gilsonite Co.** | Iran – Dubai – Thổ Nhĩ Kỳ | Gilsonite cho **ink / paint / stain**; bao 25 kg & jumbo | Báo giá theo yêu cầu | info@gilsoniteco.com · +90 312 544 5481 |
| **Zumrut International Kimya** | Thổ Nhĩ Kỳ (có trang "Gilsonite Vietnam") | Lump / granular / powder; bao 25 kg, jumbo 1,0–1,25 t | **FOB Iskenderun 350–500 USD/t**; EXW Ankara 420–430 | info@zumrut-int.com (zumrut-int.com/gilsonite-price) |
| **Asia Gilsonite Company** | Iran (Tehran) | Natural bitumen/gilsonite cho drilling, asphalt, sơn & mực in; 25 kg AD Star, 35 bao/jumbo = 875 kg | Báo giá theo spec + Incoterm (RFQ) | +98 (912) 112 3813 (asiagilsonite.com) |
| **PetroNaft Co.** | Thổ Nhĩ Kỳ – UAE | Gilsonite Iran/Mỹ/Thổ Nhĩ Kỳ; bao 20–25 kg giấy, pallet | USD **290–1.450/t** tuỳ hub & grade | +90 312 557 1510 (petronaftco.com) |
| **Aras Petrochemical / PETRO-ACC** (mã ACC918) | Iran – Dubai – Thổ Nhĩ Kỳ | Grade cho sơn & stain (bảng thông số ở mục 2.1) | Báo giá theo yêu cầu | info@petroacc.com · sales@petroacc.com |
| **American Gilsonite Company** | Hoa Kỳ (Utah) | Gilsonite® **Selects 325**, bao 50 lb / 25 kg | Không công khai; Mỹ 850–1.050 USD/t (HMA binder) | orders@americangilsonite.com · +1 435 781-4538 |
| **Tianjin Summit Chemical** | Trung Quốc (Thiên Tân) | Gilsonite/sulphonated asphalt cho drilling mud | **US$650–670/t, MOQ 1 tấn** | qua made-in-china.com (hoặc gửi inquiry) |
| **Dezhou Wantuo Heavy Industrial** | Trung Quốc (Sơn Đông) | Gilsonite / natural bitumen (bột) | **MOQ 1 tấn** (giá niêm yết 2.100–5.200 USD/t — cần kiểm tra lại vì cao bất thường) | qua made-in-china.com |
| **Dalian Yun Hai Asphalt Technology** | Trung Quốc (Liêu Ninh) | Natural gilsonite / petroleum gilsonite (powder, lump) | **US$290–390/t, MOQ 20 tấn** | qua made-in-china.com |
| **Hira Chemical Company** | Ấn Độ (Kolkata) | Gilsonite powder bao 25 kg, ghi rõ "used in paints" | **₹180/kg**, MOQ nhỏ theo bao | qua IndiaMART (dir.indiamart.com/impcat/gilsonite.html) |
| **Bajrang Traders / Krish Impex** | Ấn Độ | Gilsonite khối/bột; powder SP 210 °C | ₹24/kg (MOQ 100 kg) · ₹17.000/tấn (MOQ 5 tấn) | qua TradeIndia (tradeindia.com/manufacturers/gilsonite.html) |

Giá niêm yết là FOB/FCA tại nước xuất, **chưa gồm cước biển, thuế, phí** — cảng Việt Nam chưa có trong bảng CFR của Zumrut (chỉ có "Ho Chi Minh, Vietnam" trong công cụ tính cước). Made-in-China/TradeIndia là sàn B2B: nên yêu cầu **COA + mẫu 1–25 kg** trước khi chốt.

# 6. GIÁ THAM CHIẾU THẾ GIỚI (06/10/2026)

| Thị trường / nguồn | Grade | Giá (USD/tấn) | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| Iran – Ultra-Fine Low-Ash powder 200–325 mesh, ash 5–10 % | Dùng cho mực in/sơn | 405 – 490 (FCA) | petronaftco.com/gilsonite-price/ |
| Iran (khoảng chung) | Nhiều grade | 290 – 540 | petronaftco.com |
| Thổ Nhĩ Kỳ – Ultra-Fine 200 mesh, ash < 10 % | Ink / coating / paint | 410 – 430 (FOB Iskenderun) | petronaftco.com · zumrut-int.com |
| Thổ Nhĩ Kỳ – Zumrut (chung) | Powder/granular/lump | EXW Ankara 420–430 · FOB 430–450 · CFR Jebel Ali 460–470 | zumrut-int.com/gilsonite-price/ |
| Hoa Kỳ – Uinta Basin (Gilsonite® HMA binder) | Binder | 850 – 1.050 (FCA) | petronaftco.com |
| Hoa Kỳ – Gilsonite® HT Series / AquaSol | Điểm mềm cao 325–500 °F | 1.100 – 1.450 (FCA) | petronaftco.com |
| CFR tham chiếu (powder -200 mesh, ash 10–15 %, jumbo bag) | — | Bandar Abbas 440–450 · Jebel Ali 470–480 · **Singapore 513–523** | zumrut-int.com |

# 7. SO SÁNH NHANH VỚI CÁC LỰA CHỌN THAY THẾ

| Tiêu chí | GILSONITE | Carbon black | Bitumen oxy hoá | Nhựa hydrocarbon (C5/C9, coumarone) | Nhựa thông (rosin) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tan trong dung môi | Tan tốt dung môi **thơm**; tan dung môi thẳng nhưng chậm | Không tan — phải **phân tán cơ học** | Tan trong hydrocarbon nhưng dễ **gel/tăng nhớt** | Tan tốt hầu hết dung môi | Tan trong turpentine/cồn; hoà dầu cần nhiệt |
| Tông màu | **Nâu ấm → nâu đen, TRONG** | **ĐEN trung tính**, độ phủ cao | Nâu đen → đen, **mờ/đục** | **Không tạo màu** | Vàng → nâu → đen (phẩm cấp), kém ổn định |
| Bền ánh sáng/UV | **Tốt** (được đánh giá "virtually lightfast" cho stain gỗ) | Rất tốt (nếu chọn grade bền UV) | Trung bình | Tốt (nhưng không tạo màu) | **Kém** (bị axit hoá/vàng/giòn) |
| Dùng ở khâu nào | **Stain gỗ (chính)**, mực in, sealer/toner, sơn bitum chống thấm | Stain/sơn đen, mực in | Sơn gầm xe, ống, mái — ít dùng cho gỗ nội thất | Nhựa nền trong suốt cho sơn | Nhựa rẻ cho sơn thông dụng |
| Chi phí | Trung bình – thấp (290–540 USD/t từ Iran) | Trung bình – cao | **Rẻ nhất** | Trung bình | Rẻ |
| Hạn chế | Không ra **đen jet**; lệch tông giữa lô; cần dung môi thơm/hot-flux | Làm mất bóng khi dùng nhiều; khó phân tán | Màng mềm/dính hoặc giòn, chảy dầu | Không tạo màu | Kém bền UV |

# 8. RỦI RO KHI ĐƯA VÀO SẢN XUẤT & CÁCH KIỂM SOÁT

| # | Rủi ro | Cách kiểm soát |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hoà tan/phân tán kém ⇒ dung dịch **tăng nhớt dần**, vón cục, fisheyes/kết tủa trong stain | Làm **master batch** (giai đoạn dung môi thơm/hot-flux ~60 °C), lọc trước khi phối; kiểm nhớt sau 24 h |
| 2 | Khoáng tự nhiên ⇒ **điểm mềm/màu/độ tan lệch giữa các lô**; chỉ ra tông **nâu ấm**, không ra đen jet | Đặt spec đầu vào (điểm mềm, ash, mesh, độ tan) + **COA từng lô**; chuẩn hoá bằng mẻ trộn lớn; nếu cần đen đậm → phối thêm carbon black 2–12 % |
| 3 | Màng quá cứng/giòn, **chảy dầu**, mất bóng hoặc mất bám dính khi dùng dư | Giữ liều **< 8 % thể tích** cho wiping stain; thử tương thích với từng hệ nhựa; kiểm tra độ bám dính (cắt ca-rô) trước khi chạy chuyền |
| 4 | An toàn: bột đen gây bụi, **có thể tạo hỗn hợp bụi–khí nổ**, kích ứng hô hấp, trơn khi rơi vãi | Hút bụi tại nguồn + nối đất chống tĩnh điện, PPE/mặt nạ, khu vực chống tràn, dùng dạng ướt khi có thể |
| 5 | **Bleed** qua lớp phủ trên gỗ nhiều lỗ; nguyên liệu **nhập khẩu**, nguồn Iran/Mỹ biến động về giá & thời gian | Thử nghiệm khả năng bleed trên gỗ thật (nhất là gỗ mạch hở/mắt gỗ) trước khi chạy; đặt 2 nguồn cung song song + tồn kho đệm |

# 9. KHUYẾN NGHỊ HÀNH ĐỘNG

**Bước 1 (tuần này):** gửi RFQ + xin **mẫu 1–25 kg** tới 3 nguồn — **ATDM/Basekim** (mesh 200–325, bao 25 kg), **RAHA Gilsonite** hoặc **Zumrut** (Thổ Nhĩ Kỳ, FOB 350–500 USD/t) — yêu cầu **COA + TDS + báo giá CIF/CIP cảng Cát Lái/Hải Phòng** cho lô 1–5 tấn.

**Bước 2 (song song):** gọi 2 đầu mối VN — **Nhựa Đường Phú Thái (Hà Nội)** và **Iran–Việt Nam (TP.HCM)** — hỏi "có nhập được gilsonite không, hoặc cho đi nhờ container bitumen"; đây là đường đơn giản nhất về thủ tục/thanh toán.

**Bước 3 (thử nghiệm):** dựng **2 mẫu stain gỗ hệ dung môi** — (a) gilsonite 4 % thể tích, (b) gilsonite 2 % + carbon black 1 % — trên gỗ mạch hở; so **tông màu, độ trong, độ bền kéo/thử cắt ca-rô, độ vênh màu sau UV**, và **kiểm tra bleed** qua lớp bóng.

**Bước 4:** nếu mẫu đạt ⇒ xây **TDS + định mức + giá thành** (cần cân với nhựa hydrocarbon/carbon black hiện dùng), nạp vào CSDL `nguyen_lieu/gia_nguyen_lieu` như mã mới nhóm `DUNG MÔI/PIGMENT` (chưa có trong CSDL — hiện chỉ có *Nhựa đường Shell 60/70* giá tồn kho 2018 11.636 đ/kg).

**Chưa cần làm:** chưa mở mã hàng, chưa mua lô lớn — chờ kết quả mẫu.

# 10. NGUỒN & ĐIỂM CHƯA CHẮC (bắt buộc nêu)

Nguồn chính đã kiểm chứng trực tiếp:

petroacc.com/products/gilsonite-for-paints-and-stains (bảng spec ACC918 — em tự đọc 06/10/2026)

gilsonite-bitumen.com (Selects 325 + độ tan + ứng dụng sơn/stain) · americangilsonite.com (paints-and-stains, distributors)

petronaftco.com/ink-paint-stain/ + /gilsonite-price/ (phân loại grade, dải giá 13/09/2026) · zumrut-int.com/gilsonite-price/ (giá tuần 1/10/2026)

atdmdrilling.com spec PDF (2025) · media.benjaminmoore.com TDS Lenmar 1U.1053 (liều < 8 % thể tích)

made-in-china.com + tradeindia.com + dir.indiamart.com + exportersindia.com (danh sách & giá MOQ NCC khu vực)

betongnhua68.com (bằng chứng gilsonite dùng ở VN) · caselaw.vn mã HS 27149000 · yellowpages.vn (danh sách nhựa đường)

Điểm CHƯA chắc — cần xác minh thêm:

Trang petroacc **không ghi mesh/độ mịn và không ghi độ tan** ⇒ phải hỏi hãng khi xin mẫu.

Tra **Trang Vàng VN** cho từ khoá "gilsonite" không kết luận được (trang trả về bằng JS, không đọc được danh sách kết quả) — chưa loại trừ khả năng có đại lý nhỏ không niêm yết web.

Trang tiếng Việt của **Carbokim** (vi.carbokim.com/gilsonit) bị chặn truy cập tự động (HTTP 403) → nếu cần, mở bằng trình duyệt thật để xem họ có bán gilsonite không (là NCC hoá chất nước ngoài có trang tiếng Việt).

Giá trong bảng 6 là **FOB/FCA tại nước xuất** — chưa gồm cước biển/thuế/phí; chưa có báo giá CFR/CIF cảng Việt Nam.

Một số giá trên sàn B2B (Dezhou Wantuo 2.100–5.200 USD/t) **cao bất thường** so với mặt bằng — cần gọi xác nhận trước khi dùng làm mốc.

Phần tra cứu nhà cung cấp tại VN do 1 trợ lý phụ trách **bị ngắt giữa chừng** (lỗi hệ thống) nên danh sách VN có thể chưa đầy đủ — em đã tự kiểm chứng lại các điểm quan trọng nhất.