BÁO CÁO SỰ CỐ

Nhựa Stain BT HM - 2402H BC — Hiện tượng Gel/Hạt (Lợn cợn)

1. THÔNG TIN CHUNG

Sản phẩm: Nhựa Stain BT HM - 2402H BC (sản phẩm thứ 3/4 Xưởng Sơn Nước)

Ngày phát hiện: 25/07/2026

Người báo cáo: Hải (QC)

Phòng liên quan: QA, RD, Xưởng Sơn Nước

2. HIỆN TƯỢNG

Sản phẩm có hiện tượng gel — đóng hạt (lợn cợn) trong nhựa Stain BT HM - 2402H BC.

3. NGUYÊN NHÂN

(1) Thành phần nhựa PA 510 trong sản phẩm đã hết hạn sử dụng.

(2) Phòng QA & RD đã kiểm tra và xác nhận có hiện tượng hạt, đưa ra phương pháp khắc phục: lược lưới 50 micron.

4. XỬ LÝ

— Xưởng SX tiến hành lược lưới 50 micron theo PP QA/RD.

— Lược 50 micron báo không chảy → Xưởng pha loãng với nước để lược.

— Kết quả sau xử lý: Sản xuất đạt yêu cầu ✅.

5. KẾT LUẬN

Lỗi do nguyên liệu nhựa PA 510 hết hạn gây hiện tượng hạt. Xưởng SX không khắc phục lỗi nguyên liệu trước khi sản xuất, chỉ xử lý khi có yêu cầu từ QA/RD.

6. KIẾN NGHỊ

(1) Kiểm soát hạn sử dụng nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là nhựa PA 510.

(2) Xưởng SX cần chủ động kiểm tra và xử lý nguyên liệu trước khi sản xuất, không đợi QA/RD yêu cầu.

(3) Cập nhật quy trình kiểm soát nguyên liệu hết hạn vào quy trình SX chuẩn.